Электролечение. Гальванизация. Электрофорез.

Основы физиологического и лечебного действия

- В тканях организма человека содержатся белки, гликоген, растворы солей. Они входят в состав мышц, железистой ткани, а также в состав жидкостей организма (кровь, лимфа, межклеточная жидкость и др.)

- Молекулы образующих их веществ распадаются на электрически заряженные ионы (вода на положительно заряженный ион Н+ и отрицательно заряженный ион гидроксила ОН-), неорганические соли – на ионы металлов (Н+, Na+, Mg+ и кислотных остатков IO4-, Cl-, СО2- и др.).

Под воздействием гальванического тока в организме происходит перемещение ионов (по закону физики). 
 
Положительно заряженные ионы движутся к катоду (отрицательному электроду) и называются катионами, отрицательно заряженные – к аноду (положительному электроду) и называются анионами.

- Ток в организм поступает через устье потовых и сальных желез, межклеточные щели, а при длительном воздействии – через всю поверхность кожи.

- Движение электрического тока в теле человека не прямолинейно. Его прохождение зависит от электропроводности тканей. Наибольшей электропроводностью обладают кровь, лимфа, спинно-мозговая жидкость, моча, желчь, мышцы, паренхиматозные органы. Большое сопротивление постоянному току имеют жировая, соединительная ткани, сухая кожа, костная ткань, эмаль зубов.

- При прохождении гальванического тока через ткани организма в них происходят сложные физико-химические процессы, вызывающие развитие ряда биологических эффектов.

- Достигнув электродов, ионы теряют свой электрический заряд и превращаются в нейтральные атомы. Способные вступать в химические реакции. Этот процесс называется электролизом. Под катодом образуются щелочи, под анодом – кислоты.

При гальванизации отмечается разный характер биологических процессов в тканях, находящихся поблизости от разных полюсов.

Под катодом:

- Повышаются все виды чувствительности, проявляются более значительным ощущением жжения и покалывания

- Возникает фазовая сосудистая реакция: спазм сосудов, затем активная гиперемия

- Повышается концентрация ионов К

- Увеличивается проницаемость клеточной мембраны

- Снижается активность фермента холинэстеразы

- Увеличивается содержание ацетилхолина, вследствие чего увеличивается возбудимость ткани.

Под анодом:

- Снижается возбудимость и проводимость нервных образований

- Понижается болевая и тактильная чувствительность, определяется обезболивающее действие

- Благоприятные сосудодвигательные реакции в виде активной артериальной гиперемии

- Снижается проницаемость клеточной мембраны

- Повышается активность холинэстеразы

Лечебное действие

Постоянный ток хорошо переносится больными различного возраста, действуя не только на поверхностные, но и на глубоко расположенные органы и ткани, лежащие в межэлектродном пространстве.

Гальванический ток оказывает:

- Нормализующее влияние на функциональное состояние центральной нервной и вегетативной системы

- Способствует улучшению крово- и лимфообращения

- Расширяет коронарные сосуды, повышает функциональные возможности сердца, увеличивает напряжение кислорода, содержание гликогена и АТФ в миокарде

- Стимулирует функцию желез внутренней секреции

- Стимулирует трофические и энергетические процессы в организме, повышает его реактивность, иммунитет

- Уменьшает воспалительные явления

- Ускоряет процессы регенерации тканей

- Повышает содержание лейкоцитов, СОЭ

- Уменьшает болевой синдром

Отмеченные особенности разных полюсов необходимо учитывать не только при гальванизации, но и при электрофорезе.

Показания:

- Заболевания ЦНС (неврозы, неврастания) и вегетативной н.с.

- Гипертоническая болезнь І-ІІ степени

- Заболевания органов дыхания (пневмония, бронхит, бронхиальная астма)

- Болезни ЛОР-органов, глаз

- Заболевания органов пищеварения (гастрит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит)

- Кожные заболевания

- Заболевания женских половых органов

- Заболевания ПНС, головного и спинного мозга

- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость тока

- Острые гнойные процессы

- Нарушение целостности кожи в местах наложения электродов

- Экзема, дерматит

- Новообразования и заболевания системы крови

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в стадии декомпенсации

- Гипертоническая болезнь ІІ-ІІІ степени

- Активный туберкулезный процесс

- Повышение температуры тела

- Склонность к кровотечению

Полная потеря болевой чувствительности

Источником постоянного тока при гальванизации являются аппараты: «АГП-32»,, «АГП-33», «Поток-1».

В этих аппаратах напряжение сетевого тока понижается до 60В.

Сила тока контролируется миллиамперметром, предусматривающим переключение используемой силы тока до 5 или 50мА.

К аппарату прилагаются электроды, прокладки, провода, зажимы, наконечники.

- Электроды – пластины изготавливают из свинца толщиной 0,3-1 мм. В настоящее время широко применяют электроды, изготовленные из графитизированной ткани и обычных гидрофильных прокладок. При гальванизации через воду используют графитовый (угольный) электрод.

- Свинцовые электроды различной площади (от 15 до 600 см 2). Наиболее часто используют пластины прямоугольной формы, специальной формы (в виде полумаски для лица, «воротника»). Пластины должны быть ровными и гладкими. Поэтому их следует периодически чистить наждачной бумагой и обрабатывать спиртом перед процедурой.

- Гидрофильные прокладки:

- Предохраняют кожу от электрохимического ожога, возникающего в результате воздействия продуктов электролиза – кислоты, щелочи.

- Обеспечивают равномерный контакт электрода с телом больного.

- Толщина прокладки должна быть равна 1-1,5 см. Прокладки изготавливаются из фланели, бумазеи, байки, бязи. Они должны иметь форму пластин и выступать за их края не менее, чем на 1,5-2 см с каждой стороны.

- Для проведения процедуры прокладки смачивают теплой водой.

- После окончания процедуры их промывают проточной водой, стерилизуют кипячением в течении 40 мин и просушивают в сушильном шкафу.

Методики наложения прокладок.

1.При поперечной методике электроды располагают один против другого на противоположных полостях тела (на грудную клетку – спереди и сзади), применяется

для воздействия на глубоко расположенные ткани.

2.При продольной методике электроды лежат на одной поверхности тела. В этом случае воздействие на более поверхностные ткани.

Расстояние между электродом должно быть не меньше диаметра прокладки.

3. Паравертебральная – по обе стороны позвоночника, н-р, на область лопаток.

Дозировка процедуры

- Осуществляется по силе и продолжительности воздействия. Плотность тока для взрослого составляет 0,05-0,2 мА/см2, для детей – 0,02-0,07 мА/см2.

- При дозировании всегда необходимо учитывать ощущения больного. При наличии боли или сильного жжения под электродом следует уменьшить силу тока.

- Разные участки тела обладают разной  чувствительностью к действию постоянного тока, поэтому дозировка может иметь некоторые особенности: на голову, лицо, шею рекомендуется назначать меньшую плотность тока, на туловище и конечности – относительно большую.

- Продолжительность процедуры – 10-20 мин. Курс – 10-20 процедур – через день или ежедневно.

Частные методики.

Общая гальванизация и электрофорез (по Вермелю)

Электрод площадью 300 см2 располагают в межлопаточной области, два раздвоенных электрода, каждый площадью 150 см2, располагают на задней поверхности голеней. Сила тока до 30мА, продолжительность – 15-20 мин.Курс – 10-15 процедур.

Гальванизация и электрофорез воротниковой зоны (по Щербакову)

- Электрод площадью 600-800 см2 в форме воротника располагают на спине в области надплечья и спереди в подключичной области, второй электрод прямоугольной формы площадью 300-400 см2 в пояснично-крестцовой области. Сила тока 15-20 мА, продолжительность воздействия 10-15 мин. Курс – 15 процедур.

Продольная гальванизация позвоночника ( на слайде)

Гальванизация слизистой оболочки носа по Гращенкову-Кассилю.

Гальванизация и лекарственный электрофорез в области глаза.

Лекарственный электрофорез.

- Метод сочетанного воздействия на организм постоянного электрического тока и лекарственного вещества.

- Сложное взаимодействие в организме этих двух факторов приводит к изменениям деятельности органов, систем, тканей, возникающим в результате нервно-рефлекторного, гуморального  и непосредственного их влияния.

Фармакодинамика лекарственных веществ при электрофорезе имеет ряд отличий:

- Лекарственное вещество проникает через кожу. Образует «кожное депо» (до 15-20 суток, что увеличивает продолжительность действия лекарственного средства (пролонгированное действие);

- Лекарственное вещество поступает в виде ионов, что повышает его фармакологическую активность;

- Не раздражается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта;

- Отсутствуют побочные реакции, балластная часть лекарства остается на прокладке;

- Лекарственное вещество сохраняет свои фармакологические свойства, но вводится в малом количестве;

- Метод лекарственного электрофореза дает возможность введение фармакологических препаратов непосредственно в очаг поражения, если он располагается в поверхностных тканях (кожа, подкожная жировая ткань);

- Внутриорганный электрофорез для усиления действия лекарственного вещества;

- Обеспечивается возможность одновременного введения нескольких лекарственных веществ с разных полюсов.

Но не все лекарственные вещества обладают электрофоретичностью.

Показания к применению те же, что и при гальванизации.

- Положительно заряженные ионы вводятся с положительного полюса, отрицательные – с отрицательного.

- Концентрация растворов лекарственных веществ при электрофорезе колеблется в пределах от 0,5 до 5%. Расход лекарственного раствора на 100 см2 площади прокладки составляет от 10-15 до 30 мл.

- Сильнодействующие средства (адреналин, атропин) вводятся в концентрации 1:1000, растворы готовят на дистиллированной воде. При плохой растворимости лекарства в воде можно применять спирт. При электрофорезе сложных органических соединений в качестве растворителя используют кислые или щелочные растворы, ДМСО. Методики электрофореза, как и гальванизации.

Правила техники безопасности:

- При проведении процедуры в палате на кровати металлические части нужно накрыть одеялом;

- Необходимо следить за хорошей изоляцией и состоянием проводов, проверять состояние электродов;

- Во время процедуры запрещается переключать шунт миллиамперметра.

Магнитотерапия

Магнитотерапия — метод, при котором с лечебной целью применяют переменное низкочастотное (50 Гц) магнитное поле.

При действии переменного магнитного поля низкой частоты в тканях образуются низкочастотные вихревые токи, так как происходит перемещение заряженных частиц (под действием этого магнитного поля). Эти вихревые токи изменяют физико-химические и биохимические процессы организма: изменяется проницаемость клеточных мембран, рН среды, изменяются обменные процессы.

Виды и методы воздействия магнитотерапии

- Импульсные вспышки. Осуществляет стимуляцию мышечных тканей, включая сердечные мышцы.

- Постоянное магнитное поле. Снимает гипертонус, успокаивает и применяется как повышение иммунитета или его стимуляция, для укрепления защитного механизма.

- Переменная интенсивность магнитного поля. Уменьшает отеки, снимает болевые ощущения, уменьшает интенсивность воспалительных процессов.

Влияние магнитотерапии на организм

Механизм действия магнитных полей на органы и ткани до конца не изучен, но уже известно, что такое воздействие способствует улучшению кровообращения, обмена веществ, трофики тканей. Выделяется анальгизирующее и противовоспалительное действие.

Установлено, что под действием переменного магнитного поля в слизистых оболочках происходит ускорение микроциркуляции, снижение тканевой проницаемости, повышение периферического тонуса капилляров, снижение индекса эластичности, что свидетельствует об устранении венозного застоя, повышается уровень насыщения крови кислородом.

Центральные эффекты

- Седативный

- Гипотензивный

- Нейроэндокринный

Проявляются при воздействии на голову и рефлексогенные зоны (воротниковая, паравертебральные зоны шейного и верхнегрудного отдела, передняя поверхность шеи.

Развиваются после однократного или повторного воздействия.

Срок последействия – не более 2-3 нед. после курса.

Показания

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь I стадии);

- заболевания периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, атеросклероз сосудов нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность с наличием трофических язв, тромбофлебит);

- заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки);

- заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, остеоартроз);

- заболевания центральной нервной системы (последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы);

- кожные заболевания (дерматозы, нейродермиты, экзема).

Противопоказания

- гипотония,

- нейроциркуляторная дистония с лабильным артериальным давлением,

- склонность к кровотечениям,

- гипокоагуляция крови,

- лица, контактирующие с магнитными полями.

Аппараты для магнитотерапии

| Стационарные аппараты Полюс-1 Полюс-2 Полюс-3 Тесламед Магнитотурботрон | Портативные аппараты АМТ-02 «Магнитер» МАГ-30 Полюс-2Д ЭДМА Магофон |
| --- | --- |

Источником постоянного магнитного поля являются магнитофоры или магнитоэласты. Это магнитоносители, изготовленные из полимерных, минеральных или порошкообразных ферромагнитных наполнителей (феррит бария), с магнитной активностью 10—50 милитесл (плотность магнитного потока на 1 см2). Магнитное поле быстро убывает, и на расстоянии 5-6 см от индуктора оно почти отсутствует.

В качестве генераторов переменного магнитного поля применяют аппараты: «Полюс-1» и «Полюс-101» — индукторы которого представлены соленоидами.

Глубина проникновения магнитного поля в ткани при воздействии одним индуктором составляет 3-4 см, при воздействии двумя индукторами — 7-8 см.

Морфологически выявляется быстрое снижение воспаления, уплотнение сосудистой стенки, уменьшение разрастания эпителия и склерозирования соединительной ткани.

Обнаружено тормозящее действие магнитного поля на рост злокачественных опухолей, так как магнитное поле тормозит пластический обмен клетки.

Основной характеристикой магнитного поля служит плотность магнитного потока, единицей измерения которой является Тл  (тесла).

Ультразвуковая терапия

Ультразвук представляет собой упругие механические колебания плотной физической среды с частотой более 20 килогерц (20 000 Гц), т.е. в сверхзвуковом акустическом диапазоне частот, которые распространяются в виде продольных волн и приводят к последовательному сжатию и распространению среды.

Слышимый звук — диапазон колебаний от 16 Гц до 20 кГц (20 000 Гц). Ниже 16 Гц — инфразвук (применяется при вибрационном массаже). Выше 20 кГц — ультразвук.

В терапевтической практике наиболее широко используется частота 880 кГц, Под действием ультразвука в тканях происходит попеременное сжатие и растяжение частиц, что приводит эти частицы в колебательное движение, направленное или вдоль направления ультразвуковой волны, или перпендикулярно ему.

При колебательных движениях энергия ультразвука передается от частицы к частице, что способствует достаточно глубокому воздействию, особенно в однородной среде. На границе раздела сред и тканей может происходить отражение ультразвуковой волны, что создает участки повышенного ультразвукового давления. Это происходит на границе тканей (кость — сухожилие, кость — мышца) и может проявляться ощущением тупой боли.

Ультразвуковые волны плохо отражаются воздухом, поэтому в лечебной практике воздействие ультразвуком проводят через контактную безвоздушную среду — вазелиновое масло, глицерин и воду (рис. 1). При большой неровности поверхности, подлежащей воздействию, для лучшего обеспечения контакта с излучателем можно использовать воду. Для этого участки тела больного погружаются в фарфоровые ванночки с водой, температура которой 32-36°С. Ультразвуковой излучатель помещают на расстоянии 1-2 см от поверхности кожи.

Ультразвук оказывает на организм механическое, физико-химическое и слабое тепловое действие.

Механическое, физико-химическое, термическое действие

Механическое действие

Благодаря переменному акустическому давлению ультразвуковой волны происходит микровибрация, своеобразный микромассаж тканей. При большой интенсивности ультразвука в фазе растяжения может происходить разрыв межмолекулярных сил сцепления и возникновение микрополостей. Этот процесс получил название кавитации, при которой отмечается выделение большого количества энергии. Кавитация приводит к разрушению молекул химических веществ. Это явление используют, например, в стоматологии для снятия зубного камня.

Физико-химическое действие

Физико-химическое действие ультразвука — связано с перестройкой внутриклеточных молекулярных комплексов, так как ультразвуковая волна разрывает межмолекулярные связи. Повышается ферментативная активность тканей, которая, в свою очередь, приводит к образованию биологически активных веществ: гепарина, гистамина, серотонина и т.д.

Термическое действие

Термическое действие ультразвука — связано с переходом механической энергии в тепловую и усилением биохимических процессов; повышается температура тканей, вследствие чего расширяются сосуды (и кровеносные и лимфатические), следовательно, улучшается трофика тканей, повышается фагоцитоз, повышается проницаемость тканевых мембран, улучшаются процессы регенерации, нормализуется нервно-мышечная возбудимость, сосудистый тонус, изменяются функции эндокринных желез.

Показания, противопоказания, дозирование

Ультразвук оказывает противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, десенсибилизирующее действие.

С помощью ультразвука можно вводить в ткани лекарственные вещества — ультрафонофорез.

В медицине широко применяют ультрафонофорез йода, кальция, фосфора, анальгина, гидрокартизона, преднизолона и т.д. Для этого используют водные и масляные растворы лекарственных веществ.

Показания:

- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы),

- травмы и заболевания периферической нервной системы,

- заболевания органов пищеварения,

- заболевания лор-органов,

- заболевания глаз,

- урологические заболевания,

- гинекологические заболевания,

- стоматологические заболевания,

- некоторые болезни кожи.

Противопоказания:

-беременность,

- атеросклероз,

- заболевания центральной нервной системы,

- недостаточность сердечно-сосудистой системы,

- новообразования,

- болезни эндокринной системы и крови,

- истощение,

- металлический остеосинтез при переломе.

Дозируют:

по времени — длительность одной процедуры 10-12 мин; по количеству процедур — на курс 10-12 процедур; по интенсивности — мощности ультразвуковой энергии в ваттах, проходящей через 1 см2 площади излучателя в 1 с.

Различают интенсивность:

- малая 0,05-0,4 вт/см2;

- средняя 0,6-0,8 вт/см2;

- большая 1,0-1,2 вт/см2.

Аппараты

Аппараты для проведения ультразвуковой терапии: УТП-1, УЗТ-5, УЗТ-103.

Перед началом процедуры необходимо проверить наличие ультразвуковых колебаний в излучателе аппарата.

Существует два способа проверки. При первом способе излучатель помещают в стакан с водой и ждут появления пузырьков воздуха, оседающих на поверхность излучателя.

При втором способе проверки на рабочую поверхность излучателя наносят несколько капель воды.

Если аппарат исправен, то после его включения наблюдается подпрыгивание, «кипение» этих капель

Основы физического, физиологического и лечебного действия ультразвука

Механизм биологического действия ультразвука обусловлен 3 факторами: механическим, термическим и физико-химическим. Ультразвук обладает выраженным противовоспалительным действием, которое обусловлено тепловым, рассасывающим и сосудорасширяющим его влиянием, а также значительным ускорением скорости крово-

и лимфооттока. В основе ультразвуковой терапии лежит специфический характер взаимодействия ультразвука с биологическими тканями. Первичный эффект действия ультразвука проявляется влиянием на тканевые и внутриклеточные процессы; изменение процессов диффузии и осмоса, проницаемости клеточных мембран, интенсивности

протекания ферментативных процессов, окисления, кислотно-щелочного равновесия, электрической активности клетки. В тканях под влиянием ультразвука активируются обменные процессы, увеличивается содержание нуклеиновых кислот и стимулируются процессы тканевого дыхания. Под влиянием ультразвука повышается проницаемость

стенок сосудов, поэтому воздействие ультразвука на ткани, находящиеся в состоянии воспаления с выраженными экссудативными явлениями, может вызвать ухудшение течения патологического процесса. Это следует учитывать при ультразвуковой терапии острых воспалительных заболеваний. В то же время отмечено рассасывающее действие ультразвука на продуктивное воспаление, что позволяет применять его при разрешающихся подострых и хронических воспалительных процессах. Установлено выраженное спазмолитическое действие ультразвука, на чем основано его применение в лечебных целях при бронхоспазмах, дискинезиях кишечника, спазмах мочевого пузыря, почечной колике и др. Одним из специфических свойств ультразвука является «разволокняющее» действие, которое способствует менее грубому рубцеванию и приводит, в известной мере, к рассасыванию (размягчению) уже сформировавшейся рубцовой ткани, вследствие расщепления пучков коллагеновых волокон на отдельные фибриллы, их отделения от аморфного цементирующего  вещества соединительной ткани. На этом основано применение ультразвука при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата, нервов, а также рубцовых и спаечных процессах после оперативных вмешательств и воспалительных заболеваний. Относительно небольшие дозы ультразвука оказывают стимулирующее влияние на процессы регенерации

в различных тканях; большие дозы угнетают эти процессы. Действие ультразвука на организм больного характеризуется также и эффектом, который связывают с торможением и блокированием проведения болевого импульса в нервных клетках специальных ганглиев и по нервным волокнам. Этот эффект лег в основу применения ультразвуковой терапии при лечении заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся выраженным болевым синдромом (невралгии, остеохондроз, миозит и др.).

Совокупность ответных реакций организма больного на действие ультразвука включает как местные тканевые изменения (активацию ферментативных и трофических процессов, микроциркуляции, стимуляцию регенерации и др.), так и сложные нейрогуморальные реакции. Происходит стимуляция адаптивных и защитных механизмов, повышение неспецифической резистентности организма, активация механизмов восстановления и компенсации. В физиотерапии широко применяется метод фонофореза (ультрафонофореза, сонофореза) лекарственных средств,

объединяющий действие двух агентов: физического фактора (т.е. ультразвука) и химического (лекарственного препарата), вводимого в организм с его помощью. Под действием ультразвука лекарственное средство проникает в эпидермис, откуда диффундирует в кровь и лимфу. Для обеспечения акустического контакта с ультразвуковой головкой аппарата кожу в области воздействия перед процедурой смазывают контактным веществом (вазелиновым, растительным маслом, лекарственной смесью). Воздействие на кисти, стопы, лучезапястные, локтевые, голеностопные суставы проводят, погрузив их в ванночку с водой (t° воды 32-36°). Обычно применяют так называемую лабильную методику воздействия, при которой ультразвуковую головку медленно перемещают по коже; при проведении процедуры в воде соответствующие движения излучателем проводят на расстоянии 1-2 см. от поверхности кожи. Иногда применяют так называемую стабильную методику, при которой ультразвуковая головка на протяжении всего периода воздействия неподвижна относительно облучаемого

участка. Ультразвуковое воздействие осуществляют на соответствующие участки поверхности тела (так называемые поля), площадь каждого из них составляет 150-250 см.кв. При первых процедурах воздействуют на 1-2 поля, при хорошей переносимости начиная с 3-4-й процедуры количество полей можно увеличить до 3-4. Продолжительность воздействия  на 1 поле от 2-3 мин до 5-10 мин, а длительность всей процедуры не более 12-15 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс назначают от 6 до 12 процедур.

В травматологии и ортопедии ультразвукова терапия широко используют в комплексном лечении последствий травм органов опорно-двигательного аппарата, а также в восстановительном периоде после реконструктивных операций на суставах, мышцах, сухожилиях. Рассасывающую ультразвуковую терапию в импульсном режиме и небольших дозах применяют при гематомах и гемартрозе, начиная с 3-4-го дня после травмы. При этом воздействие направлено непосредственно на пораженные суставы, мышцы, сухожилия,  нервы. Для усиления обезболивающего действия ультразвука при травмах назначают фонофорез анальгина. Применение ультразвука при консервативной терапии в урологии стало возможным с созданием специальных аппаратов, которые позволяют воздействовать на пораженный орган (предстательную железу, мочеиспускательный канал, мочевой пузырь)  с помощью внутриполостных излучателей. Наибольшая эффективность достигается с помощью ультразвука интенсивностью 0,3-0,4 Вт/см.кв. в импульсном режиме 4-10 мс в течение 5-7 мин для больных хроническим циститом, простатитом и при послеоперационном недержании мочи; 0,8-1 Вт/см.кв. в непрерывном режиме в течение  8-10 мин, при болезни Пейрони и наличии конкремента в нижней трети мочеточника ультразвуковая терапия проводятся ежедневно (всего 10-15 сеансов). В гинекологии применяют внеполостные и полостные (влагалищные) методики. При внеполостных методиках ультразвуковые воздействия осуществляют в паховой, надлонной и  гипогастральной областях. Влагалищную ультразвуковую терапию проводят с помощью специального влагалищного излучателя. При этом используют в основном малые и средние дозы ультразвука; большая интенсивность ультразвука (1 Вт/см.кв) показана при выраженном спаечном процессе. В офтальмологии ультразвуковую терапию применяют при свежих  деформирующих рубцах кожи, век и конъюнктивы, склеритах, иридоциклитах, инфильтратах и свежих помутнениях роговицы, кровоизлияниях в переднюю камеру и стекловидное тело (спустя 7-10 дней), рыхлых хрусталиковых массах в области зрачка и в передней камере после травм и операций, пигментной дегенерации сетчатки, частичной атрофии зрительного нерва. Ультразвуковую терапию часто сочетают с фонофорезом антибактериальных, десенсибилизирующих, рассасывающих, гипотензивных средств, мидриатиков, протеолитических ферментов. Процедуры проводятся ежедневно или через день (всего 10-20 процедур). Воздействие ультразвуком на глаз осуществляется через слой стерильного изотонического раствора хлорида натрия с помощью ванночек различной конструкции. Для проведения фонофореза ванночка заполняется раствором лекарственного вещества. В дерматологии ультразвуковая терапия используют при различных нейродермитах, трофических изменениях кожи, рубцово-спаечных процессах. Воздействие ультразвуком с частотой 2,64 мГц осуществляют в зоне очага поражения и соответствующих ему рефлексогенных паравертебральных областях. Для лечения заболеваний кожи применяют, как правило, ультразвук малой интенсивности, за исключением рубцово-спаечных процессов, при которых используют ультразвук интенсивностью до 1 Вт/см.кв. При заболеваниях уха,  горла и носа используют лабильную или стабильную методику ультразвуковой терапии. Ультразвуковое воздействие по лабильной методике проводят на кожу области поражения, по стабильной методике — эндоназально. При ЛОР-заболеваниях и в стоматологии ультразвуковая терапия проводится при артрите и артрозе височно-нижнечелюстного сустава,  гайморите, контрактуре жевательных мышц, пародонтозе, пародонтите, а также для обработки простых и гнойных ран. Курс лечения состоит из 10-12 процедур, которые проводят ежедневно или через день. Повторные курсы лечения можно проводить детям через 3-4 мес., взрослым - через 2-3 мес. Ультразвуковая терапия постоянно пополняется новыми  методами. Показана возможность увеличения радиочувствительности опухолевой ткани в результате предварительной обработки ультразвуком необходимой интенсивности. Перспективно применение фокусированного ультразвука, позволяющего локально разрушать патологически измененные структуры, лежащие в глубине здоровых тканей, раздражать кожные и глубинные воспринимающие нервные структуры и др.