Учебный вопрос № 2. Понятие о методике КТГ

Кардиотокография (КТГ) представляет собой способ функционального исследования состояния плода в утробе беременной женщины, который основывается на последовательной записи частоты сердечных сокращений ребенка и ее изменения в соответствии с сократительными движениями матки, воздействием факторов окружающей среды и активностью самого плода.

Кардиотокография относится к методам диагностики состояния плода и широко распространена за счет простоты проведения исследования, безопасности для матери и ребенка, информативности и стабильности выдаваемой информации.

КТГ регистрирует частоту сердечных сокращений плода, как в покое, так и в движении, в ответ на маточные сокращения и воздействие условий разнообразных факторов среды. Помимо частоты сердечных сокращений плода (ЧСС) при проведении КТГ регистрируются и маточные сокращения. В основу работы метода положен принцип Доплера, а ЧСС плода улавливается ультразвуковым датчиком. Датчик, который регистрирует сокращения матки, называется тензометрическим.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» КТГ должно быть проведено беременной женщине (при физиологической беременности) не менее 3 раз в третьем триместре, и обязательно во время родов.

КТГ проводится:

- с целью определения ЧСС плода и частоты маточных сокращений;

- оценки состояния плода, как до родов, так и во время родового процесса (в период схваток и между схватками);

- выявления ди-стресса плода и решения вопросов родоразрешения.

Дополнительными показаниями к проведению КТГ служат:

- отягощенный акушерский анамнез;

- гестоз;

- артериальная гипертензия;

- малокровие женщины;

- резус-конфликтная беременность;

- перенашивание;

- много - и маловодие;

- угроза преждевременных родов;

- оценка эффективности лечения фетоплацентарной недостаточности;

- оценка эффективности лечения гипоксии плода;

- контроль после неудовлетворительных результатов КТГ;

- многоплодие;

- задержка развития плода;

- тяжелая экстрагенитальная патология матери.

Проведение кардиотокографии показано с 32 недель гестации. Возможно и более раннее проведение КТГ, с 28 недель, а в меньших сроках беременности КТГ вообще не проводят из-за невозможности правильной интерпретации результатов.

Указанные сроки беременности для проведения КТГ основаны на том, что лишь к 28 неделе сердце плода начинает регулироваться вегетативной нервной системой, и его ЧСС реагирует на движения, им совершаемые.

Кроме того, к 32 неделе гестации формируется цикличность сна и бодрствования будущего ребенка.

Если беременность протекает без осложнений, то КТГ проводится 1 раз в 10 дней, при осложнениях, но «хороших» результатах предыдущих КТГ исследование повторяют через 5 - 7 дней. В случае внутриутробной гипоксии показано ежедневное или через день проведение КТГ (либо до нормализации состояния плода, либо до решения вопроса о необходимости родоразрешения).

В родах (без отклонений от нормы) КТГ проводится каждые 3 часа. В случае развития осложнений – чаще, что определяется врачом. Период схваток желательно вести под постояным контролем КТГ.

Кардиотокографию проводят с помощью кардиотокографа. Данный прибор имеет следующие датчики:

- ультразвуковой, который улавливает движения клапанов сердца плода (кардиограмма);

- тензометрический, определяющий тонус матки (токограмма);

- кроме того, современные кардиомониторы оснащены пультом с кнопкой, которую нужно нажимать в момент шевеления плода, что позволяет оценить характер движений малыша (актограмма).

Информация от этих датчиков поступает на кардиомонитор, где она обрабатывается и отображается на электронном табло в цифровом эквиваленте, а также регистрируется записывающим устройством на термобумаге в виде кардиотокограммы.

Данное устройство плотно закрепляют на животе беременной женщины спереди там, где наиболее четко слышны сердечные тоны ребенка.

Такую область предварительно без проблем определяют акушерским стетоскопом. Датчик, производя сигнал в виде ультразвуковой волны, направляет его в сторону сердца малыша в утробе.

Волна отражается от сердца, что и воспринимается вновь этим же датчиком в итоге.

Полученная информация преобразуется в значения сердечных сокращений плода за одну минуту.

По способу получения информации различают две разновидности КТГ:

- непрямую (наружную);

- прямую (внутреннюю).

При наружной КТГ сердечная деятельность плода и сила сокращения матки определяются неинвазивно (без нарушения целостности кожи) через переднюю брюшную стенку живота женщины. Для регистрации сердцебиения при КТГ используется ультразвуковой, а для измерения тонуса матки тензометрический (датчик давления для измерения силы схваток и спонтанных сокращений матки) датчики, накладываемые на живот беременной женщины. Непрямой метод практически не имеет противопоказаний и не вызывает каких-либо осложнений, применяется и во время беременности (антенатальная КТГ) и в родах (интранатальная КТГ).

Внутренняя КТГ применяется крайне редко и только в родах. Для регистрации сердцебиения используется ЭКГ-электрод, который прикрепляется на кожу головки плода, а для измерения внутриматочного давления – тензодатчик или катетер в полость матки.

При непрямом методе кардиотокография проводится в положении женщины на левом боку или в положении сидя. Выбор положения зависит от того, в каком положении женщины максимально хорошо прослушивается сердцебиение плода.

Запись в положении на спине нежелательна из-за возможности сдавливания маткой магистральных кровеносных сосудов и, как следствие, получения неудовлетворительных данных теста.

Наружный ультразвуковой датчик помещают на переднюю брюшную стенку женщины в месте наилучшей слышимости сердечных тонов плода, а тензометрический датчик накладывают в области правого угла матки.

Средняя продолжительность записи КТГ составляет 40 минут, однако при получении удовлетворительных данных, время исследования можно сократить до 15 - 20 минут.

При проведении функциональных проб идет базовая запись (10 минут) плюс время выполнения теста.

Во время родов КТГ проводится не менее 20 минут и/или на протяжении 5 схваток. При изменениях состояния роженицы и плода длительность исследования определяется врачом.

По способу получения информации кардиотокография подразделяется на два типа и включает следующие разновидности.

Нестрессовая кардиотокография проводится в естественных (но не в домашних) условиях, при этом регистрируется шевеление плода и отображение этих изменений на ленте. Шевеление плода является методом определения его двигательной активности опосредованно через изменения тонуса мышечных волокон матки. Этот метод может использоваться при отсутствии датчиков регистрации движения.

Если нестрессовый тест положительный или же результат нестрессового теста отрицателен, то через время нужно повторить процедуру.

Нестрессовый тест - проводится запись сердечной деятельности плода в естественных условиях его обитания с регистрацией шевелений и отметках о них на кардиотокограмме.

Шевеления плода – метод определения двигательной активности плода опосредованно через изменения тонуса матки. Используется при отсутствии датчика регистрации движений.

Стрессовая кардиотокография (функциональные пробы) применяется при неудовлетворительных результатах нестрессового теста для дополнительной диагностики.

Тесты, моделирующие родовой процесс.

Окситоциновый стрессовый тест. Вызывают схватки путем внутривенного введения раствора окситоцина и наблюдают за реакцией сердцебиения плода на возникшие сокращения матки.

Маммарный тест (проба со стимуляцией сосков, эндогенный стрессовый тест). Схватки вызываются раздражением молочных желез путем покручивания сосков пальцами. Раздражение сосков производит сама беременная женщина до появления начала схваток, о котором судят по показаниям кардиотокографа.

Данный метод более безопасен по сравнению с предыдущим и имеет меньше противопоказаний.

Воздействующие непосредственно на плод.

- акустический тест – определение реакции сердечной деятельности плода в ответ на звуковой раздражитель;

- атропиновый тест (в настоящее время не применяется);

- пальпация плода – производят ограниченное смещение предлежащей части плода (головки или тазового конца) над входом в малый таз.

Функциональные пробы, изменяющие параметры маточного и плодового кровотока (сейчас практически не применяются).

Рефлекторные пробы – реакция сердечной деятельности плода в ответ на раздражитель, которая обусловлена нервно-рефлекторными связями между организмом матери и плода (применяются редко).

При анализе полученной кардиотокограммы плода оценивают следующие показатели:

- базальная частота – средняя частота сердцебиений плода в течение 10 - 20 минут, определяется между сокращениями матки, без учета акцелераций и децелераций;

- амплитуда – это разница в значениях ЧСС между базальным ритмом и базальными и периодическими изменениями;

- акцелерации (ускорение) – увеличение частоты сердцебиений относительно базального уровня более чем на 15 ударов в минуту и продолжительностью более 15 секунд;

- осцилляции – регулярные колебания базальной частоты с размахом в пределах 5 - 15 ударов в минуту и частотой 3 - 10 волн в минуту;

- децелерации (замедления) – уменьшение частоты сердцебиений относительно базального уровня более чем на 15 ударов в минуту и по продолжительности более 15 секунд:

- ранние децелерации – спады частоты, которые наблюдаются одновременно с сокращением матки и связаны с компрессией головки плода;

- поздние децелерации – преходящие, но повторяющиеся снижения частоты, отмеченные в поздней фазе сокращения, достигают самой низкой точки после пика волны сокращения и возвращаются к базальному уровню по окончанию сокращения;

- наличие поздних децелераций – признак угрожающего состояния плода;

- вариабельные децелерации - характеризуются вариабельностью длительности, времени возникновения по отношению к сокращениям матки и интенсивности.

Каждый из указанных показателей оценивается от 0 до 2 баллов. По сумме полученных баллов производится оценка состояния плода.

Для оценки состояния плода применяется шкала W. Ficheч.

Таким образом, кардиотокография по праву является одним из наиболее широко используемых исследований в акушерстве.

КТГ плода проводимый непосредственно в родах помогает понять, как чувствует себя малыш.

Акушерка родильного отделения должна знать показания для проведения КТГ в родах:

- «входной тест» - КТГ сразу после поступления в родильное отделение до первого влагалищного исследования;

- повторное КТГ при переходе в активную фазу первого периода родов;

- сразу после излития околоплодных вод, независимо от того было ли оно спонтанным или после амниотомии;

- до и после проведения длительной эпидуральной анестезии;

- с началом второго периода родов до рождения ребенка.

Исследование сердечного ритма необходимо как в первом (открытие шейки матки), так и во втором (потужном) периоде родов. Это необходимо для того, чтобы не допустить внутриутробную гипоксию, которая угрожает жизни плода и является показанием к экстренному кесареву сечению.

Именно по этой причине запись КТГ необходимо начинать уже при первых признаках родовой деятельности. Применение КТГ в родах определяется индивидуально. При нормально протекающих родах достаточно регистрировать КТГ через каждые 3 часа.

Обычно КТГ записывается в течение 20 - 30 минут, но в некоторых случаях записывают более продолжительную, или даже непрерывную КТГ в течение всех родов.

Постоянная запись КТГ необходима при таких состояниях, как:

- выпадение петель пуповины;

- кровянистые выделения из половых путей;

- тазовое положение плода;

- многоплодная беременность;

- двух- и трехкратное обвитие пуповины вокруг шеи плода;

- признаки гестоза;

- сахарный диабет;

- желтые или зеленые околоплодные воды;

- гемолитическая болезнь плода;

- задержка внутриутробного развития;

- преждевременные роды;

- рубец на матке после предыдущих операций;

- при слабой или чрезмерно сильной родовой деятельности;

- при стимуляции родов лекарственными препаратами, например «Окситоцином» или простагландинами.

Любые подозрения на нарушения состояния плода являются переходом к непрерывному мониторингу. Запись КТГ продолжается до однозначного исключения признаков нарушений состояния плода.

Акушерке следует помнить, что КТГ во время беременности и родов - не одно и то же. Поэтому к интерпретации результатов нужно подходить по-разному.

Дело в том, что во время схватки сокращаются мышечные волокна матки, а это значит, что происходит и спазм сосудов, расположенных в толще миометрия. В результате чего ухудшается маточно-плацентарный кровоток и развивается умеренная гипоксия плода.

В этот период сердцебиение ребенка может замедлиться или, наоборот, быть чрезмерно быстрым.

По этой причине фраза о том, что «роды для ребенка - это стресс» вполне имеет под собой конструктивное объяснение.

Однако, после схватки плацентарный кровоток восстанавливается, и сердцебиение нормализуется. В связи с этим разработаны четкие критерии по оценке КТГ во время родов.

В родах акушерка ведет партограмму (графическая запись хода родов, состояния роженицы и плода, предназначенная для записи информации о результатах наблюдения во время родов за состоянием матери, плода, процессами раскрытия шейки матки и продвижения головки плода), чтобы следить за темпом раскрытия шейки матки и продвижением плода в соответствии со стандартными показателями для перво- и повторнородящих.

Результаты кардиомониторного контроля сердечной деятельности плода и сократительной деятельности матки акушерка обязательно фиксирует в соответствующей части партограммы.

Нормальная кардиотокограмма - это признак правильного и бережного ведения родов.

Поэтому акушерка должна знать нормальные показатели родовой кардиотокограммы характеризуются:

- ритм сердца расположен в диапазоне от 110 до 160 ударов в минуту;

- наличие как минимум двух эпизодов ускорения ритма (акцелераций) длительностью более 15 секунд за период регистрации КТГ;

- наличие вариабельности ритма от 5 до 25 ударов минут;

- после открытия шейки матки более, чем на 4 - 5 см допускаются ранние децелерации длительностью не более 30 секунд.

КТГ считается сомнительной, если присутствуют следующие признаки:

- ритм находится в диапазоне от 100 до 110, либо от 160 до 170 ударов в минут;

- в течение часа нет ни одного эпизода ускорения сердечного ритма;

- низкая вариабельность (менее 5 ударов в минуту);

- присутствуют замедления ритма, которые длятся от 30 до 60 секунд.

Патологическая КТГ характеризуется:

- слишком медленным (менее 100 в минуту), либо слишком быстрым (более 170 ударов в минуту) ритмом;

- длительные эпизоды децелерации, протяженностью более 1 минуты;

- отсутствие вариабельности - монотонный ритм;

- синусоидальный характер КТГ, когда график сердцебиения напоминает синусоиду.

Плохое КТГ является весомой причиной изменить тактику родоразрешения в пользу экстренного кесарева сечения, либо устранить причины острой гипоксии. Игнорирование патологической КТГ абсолютно недопустимо, потому как это может стать причиной гибели плода.

При получении сомнительной КТГ акушерка без промедления должна сообщить об этом врачу, так как у него есть не более 40 минут для коррекции родовой деятельности. На данном этапе акушерке необходимо устранить все факторы риска, приводящие к гипоксии:

- по назначению врача прекратить введение «окситоцина» и препаратов на основе простагландинов;

- объяснить женщине, как правильно дышать во время схваток;

- определить положение плода и исключить сдавление пуповины;

- врачу выполнить УЗИ с целью исключения начавшейся отслойки плаценты;

- вводить препараты, улучшающие реологические свойства крови.

КТГ должна интерпретироваться только в совокупности с данными клинического наблюдения в динамике, в отношении периода родов, характера родовой деятельности и наличия дополнительных осложнений.

Таблица 1. Оценка параметров КТГ по W.Fischer

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ В БАЛЛАХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 БАЛЛОВ | 1 БАЛЛ | 2 БАЛЛА |
| Базальная ЧСС, уд/минуту | менее 100 или более 180 | 100 - 119, 161 - 180 | 120 - 160 |
| Амплитуда осцилляций, уд/минуту | менее 5 | 5 - 9, более 30 | 10 - 30 |
| Частота осцилляций, мин-1 | менее 2 | 2 - 6 | более 6 |
| Акцелерации | нет | периодические | спорадические |
| Децелерации | поздние, неблагоприятные, вариабельные | вариабельные | нет или спорадические |

Оценка КТГ в 8 - 10 баллов свидетельствует о нормальном состоянии плода, 7 - 5 баллов – о наличии признаков нарушения его жизнедеятельности, 4 и менее баллов - о серьезных нарушениях состояния плода.